КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 липня 2008 р. № 606

Київ

Про затвердження Порядку проведення державного 
технічного огляду колісних транспортних засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що додається.

2. Покласти на Міністерство внутрішніх справ виконання функцій з організації проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 141 “Про затвердження Правил державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів” (ЗП України, 1993 р., № 7, ст. 145);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 623 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1335).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем’єр-міністр України                              Ю. ТИМОШЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. № 606


 
ПОРЯДОК
проведення державного технічного огляду 
колісних транспортних засобів
 
Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру та організаційні засади проведення державного технічного огляду (далі — техогляд) колісних транспортних засобів (далі — засоби), зареєстрованих підрозділами Державтоінспекції.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які є власниками засобів чи експлуатують їх. Уповноважені власниками засобів особи виконують їх обов’язки та реалізують їх права у межах своїх повноважень.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

новий засіб — засіб, який не був зареєстрований уповноваженими органами (у тому числі  держави — експортеру засобу);

протокол перевірки технічного стану — документ, який містить інформацію про засіб та результати перевірки відповідності його технічного стану вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, зразок якого затверджується Мінтрансзв’язку за погодженням з МВС;

реєстраційні документи — свідоцтво про реєстрацію засобу, його технічний паспорт і технічний талон, тимчасовий реєстраційний талон засобу, оформлені та видані уповноваженим державним органом (у тому числі держави — експортеру засобу);

суб’єкт господарювання — юридична або фізична особа — підприємець, уповноважена в установленому порядку на проведення перевірки технічного стану засобу під час техогляду та внесена до реєстру Державтоінспекції.

4. Техогляд засобів — комплекс заходів державного контролю за їх технічним станом, правомірністю експлуатації, сплатою власниками засобів податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

5. Техогляд засобів передбачає:

· перевірку технічного стану засобів суб’єктами господарювання;

· контроль Державтоінспекцією правомірності експлуатації засобів та допуску їх до участі в дорожньому русі, а водіїв засобів — до керування ними, а також оформлення результатів проведення техогляду.

 
Основні завдання техогляду та організація 
його проведення


6. Основними завданнями техогляду є:

· проведення перевірки відповідності конструкції, обладнання та технічного стану засобів вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки;

· забезпечення дотримання вимог законодавства щодо сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;

· перевірка правомірності експлуатації засобу, зокрема чинності посвідчення водія, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, справжності реєстраційних документів, відповідності номерних знаків вимогам стандартів;

· виявлення фактів пошкодження, підроблення або відсутності ідентифікаційних номерів складових частин засобів — кузова, шасі, рами, двигуна, порушення вимог щодо їх переобладнання і порядку встановлення та використання спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв;

· запобігання вчиненню злочинів і адміністративних правопорушень, пов’язаних з експлуатацією засобів;

· ведення державного обліку проходження техогляду, що передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про допуск засобів до участі в дорожньому русі, а водіїв засобів — до керування ними.


7. Техогляд засобу проводиться за місцем його постійної або тимчасової реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

Місце та графік проведення техогляду засобів визначаються Державтоінспекцією.

8. Відомості про порядок проведення техогляду засобів, про суб’єктів господарювання, що перевіряють технічний стан, і розпорядок роботи таких суб’єктів та роботи підрозділу Державтоінспекції, що проводить огляд, про перелік відповідних платежів оприлюднюються в засобах масової інформації не пізніше ніж за 10 днів до початку техогляду та розміщуються на інформаційних стендах підрозділів Державтоінспекції та суб’єктів господарювання.

На інформаційних стендах відділень банківських установ, які приймають платежі від населення, розміщуються відомості про суму платежу, що вноситься під час проведення техогляду засобу.

9. Перевірка технічного стану засобу є процесом установлення відповідності технічних, екологічних характеристик, характеристик енергозбереження, безпечності конструкції та технічного стану засобу вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

10. Перевірка технічного стану засобу проводиться суб’єктами господарювання у пункті технічного контролю незалежно від місця його реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

За результатами перевірки суб’єкт господарювання видає власникові засобу або уповноваженій ним особі протокол перевірки технічного стану, засвідчений підписом його посадової особи та скріплений печаткою.

11. Власники засобів — юридичні та фізичні особи або уповноважені ними особи зобов’язані подати засоби для техогляду у строк і в місце, визначені підрозділом Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу.

Засоби, які в період проведення техогляду перебувають на капітальному ремонті, підлягають техогляду після його закінчення.

Власники засобів або уповноважені ними особи, які експлуатують засоби, що не пройшли техогляд в установлений строк, несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку.

12. Працівник Державтоінспекції видає талон про проходження техогляду (далі — талон), який відповідає вимогам стандарту, на кожний справний та укомплектований відповідно до призначення засіб за наявності документів, зазначених у цьому Порядку, та у разі відсутності даних про їх можливе протиправне використання або несплату штрафу за адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху і ставить на талоні свій підпис та особистий штамп.

13. Талон закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла засобу. У разі коли у конструкції засобу вітрове скло не передбачено, талон зберігається у власника разом з реєстраційними документами.

У реєстраційному документі старого зразка (технічному паспорті) працівник Державтоінспекції робить також запис “Техогляд проведено” і ставить свій підпис та особистий штамп.

14. У разі коли технічний стан засобу не відповідає вимогам нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації або засіб не укомплектований у повному обсязі чи відсутнє додаткове спеціальне обладнання, талон технічного огляду не видається, а у протоколі перевірки технічного стану робиться відмітка про виявлені недоліки.

15. У разі виявлення порушення встановлених вимог щодо нанесення кольорографічних схем, емблем, розпізнавальних знаків і написів, установлення спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв засіб повторно подається до підрозділу Державтоінспекції після усунення виявлених недоліків.

16. Техогляд зареєстрованих підрозділом Державтоінспекції нових засобів проводиться без перевірки технічного стану.

Засіб, перереєстрований у зв’язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням (зміна марки, моделі, складових частин, що мають ідентифікаційні номери) та зареєстрований новим власником, подається для техогляду в 10-денний строк від дня реєстрації або перереєстрації підрозділом Державтоінспекції.

17. Відомості про виданий талон вносяться до журналу, форма якого встановлюється МВС, та автоматизованої бази даних Державтоінспекції в установленому МВС порядку.

18. Строк дії талона обмежується датою проведення наступного техогляду для відповідної категорії засобів, зазначеною в талоні.

19. Експлуатація засобу без талона, виданого в установленому порядку, з талоном, строк дії якого закінчився, або з талоном, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений, забороняється.

20. Вилучення талона здійснюється в установленому МВС порядку в разі:

· використання талона, строк дії якого закінчився;

· використання талона, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений;

· механічного пошкодження засобу, що безпосередньо загрожує  безпеці дорожнього руху;

· виявлення технічних несправностей, за наявності яких забороняється експлуатація засобів;

· реєстрації засобу новим власником або перереєстрації у зв’язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням.


Талон видається власникові або уповноваженій ним особі після перевірки технічного стану засобу та подання підрозділу Державтоінспекції протоколу перевірки технічного стану уповноваженим суб’єктом господарювання.

21. Бланки талонів, що виготовляються в установленому порядку на замовлення Державтоінспекції, є документами суворої звітності, мають облікову серію, номер та захисні елементи.

Облік, зберігання та використання бланків талонів здійснюються в порядку, встановленому МВС.

Періодичність та строк проведення техогляду

22. Техогляд засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:

1) два рази на рік — засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев’ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4);

2) один раз на рік — засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями М1, N1, N2, N3, О3, О4);

3) один раз на два роки — засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев’ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями L, М1, N1, О1, О2) у такому порядку:

· у рік, який закінчується на непарну цифру, — засоби, остання цифра року випуску яких непарна;

· у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, — засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.


Допускається проведення техогляду причепів, причепів-розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем.

23. Техогляд засобів проводиться Державтоінспекцією в такий строк:

з 15 січня по 15 грудня — для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік;

з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня — для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік.

24. Власники засобів — юридичні особи, фізичні особи — підприємці подають щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того, експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати проведення техогляду на підставі поданих заявок складає до 30 січня графік проходження техогляду засобів, які належать юридичним особам.

У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які належать юридичним особам і зареєстровані на території обслуговування.

Проведення техогляду

25. Засіб подається власником або уповноваженою ним особою до підрозділу Державтоінспекції для проведення техогляду в справному та укомплектованому відповідно до призначення стані.

26. Для проведення техогляду засобу працівникові Державтоінспекції подаються такі документи:

1) паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, — для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, — для юридичних осіб;

2) протокол перевірки технічного стану, виданий суб’єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

3) реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного засобу;

4) посвідчення водія, що дає право керувати засобом відповідної категорії, та талон до нього;

5) медична довідка щодо придатності водія до керування засобом відповідної категорії;

6) поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;

7) квитанція про сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та у разі наявності документ, що підтверджує право на пільги із сплати такого податку (юридичними особами додатково подається розрахунок податку з власників засобів);

8) дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і 
(або) світлових сигнальних пристроїв;

9) на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

10) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації.

У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цим пунктом, техогляд не проводиться.

27. Справним вважається укомплектований засіб, який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан якого відповідає вимогам Закону України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, нормативів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкціям підприємств-виробників.

Засіб укомплектовується медичною аптечкою відповідного типу, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем, які відповідають вимогам відповідних стандартів, та вогнегасником. Вантажні автомобілі з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, автобуси укомплектовуються противідкотними упорами (щонайменше двома).

28. Електронний реєстр протоколів перевірки технічного стану ведеться суб’єктами господарювання, а міжнародних сертифікатів технічного огляду — Мінтрансзв’язку у визначеному ним порядку. Відомості про оформлені протоколи перевірки технічного стану та міжнародні сертифікати технічного огляду щоденно передаються до електронної бази даних Державтоінспекції.

29. За наявними автоматизованими базами даних МВС працівник Державтоінспекції перевіряє факт видачі суб’єктами господарювання протоколів перевірки технічного стану, а центром технічного огляду — міжнародного сертифіката технічного огляду на засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів. Відсутність інформації про видачу зазначених документів у автоматизованій базі даних є підставою для проведення додаткової перевірки Державтоінспекцією таких обставин та відповідного реагування.

Міжнародний сертифікат технічного огляду — документ установленого зразка, в якому центри технічного огляду, уповноважені на здійснення контролю технічного стану засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, після проведення необхідних перевірок зазначають, що засіб відповідає встановленим вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки.

30. Перевірка правомірності експлуатації засобу розпочинається із встановлення відповідності номерних знаків вимогам стандартів, даних про засіб та його власника (тип, марка, модель, пасажиромісткість, рік випуску, об’єм двигуна, повна маса, маса без навантаження, ідентифікаційні номери складових частин засобу — кузова, шасі, рами, двигуна, місце проживання (місцезнаходження) записам у реєстраційних документах та відомостям в автоматизованих інформаційних системах Державтоінспекції. Після цього перевіряється наявність у власника засобу або уповноваженої ним особи, що подала цей засіб для проведення техогляду, посвідчення на право керування засобом відповідної категорії та талона до нього, медичної довідки щодо придатності до керування засобом відповідної категорії та справжність зазначених документів.

31. Ідентифікаційні номери складових частин засобу — кузова, шасі, рами, двигуна, реєстраційні документи, номерні знаки, посвідчення водія та талон до нього перевіряються з метою визначення їх відповідності встановленим вимогам та відсутності фактів підроблення.

Крім того, проводиться перевірка відомостей про засіб, його власника або уповноважену ним особу за наявними автоматизованими базами даних МВС щодо розшуку, накладення арешту тощо, а також своєчасності сплати штрафів за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

32. На спеціальних та спеціалізованих засобах додатково перевіряється наявність передбаченого стаціонарного обладнання, спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв, кольорографічного пофарбування, написів та дозволів на їх установлення (нанесення) і використання.

33. Під час проведення техогляду засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, перевіряється їх комплектність відповідно до вимог нормативно-правових актів у цій сфері.

34. Під час проведення техогляду засобів, що використовуються для перевезення великогабаритних та великовагових вантажів, додатково перевіряється укомплектованість додатковим обладнанням відповідно до вимог Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.

Оформлення результатів проведення техогляду

35. Результати проведення техогляду засобів юридичних осіб оформляються актом, зразок та порядок складення якого встановлюється МВС.

36. Порядок оформлення результатів проведення техогляду засобів фізичних осіб установлюється МВС.

37. Результати проведення техогляду засобів, що перебувають на тимчасовому обліку, оформляються актом огляду, який у 10-денний строк надсилається підрозділу Державтоінспекції за постійним місцем реєстрації засобу.

38. Засоби, які своєчасно не пройшли техогляд, обліковуються у звітності як несправні.

У разі коли засіб не проходив техогляд протягом шести і більше років підряд або встановлено факт його перебування в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливо знайти його власника, Державтоінспекцією вживаються заходи до вибраковування (списання) та зняття з державної реєстрації таких засобів, а картки їх обліку виділяються в окремі картотеки і зберігаються протягом 60 років. Зняті з обліку засоби не враховуються під час складання звіту про наявність засобів і їх технічний стан.

39. Працівник Державтоінспекції за результатами проведення техогляду робить відповідні відмітки в облікових картках (на паперових або електронних носіях) про стан засобів і складає статистичний звіт за встановленою формою про наявність, належність і технічний стан зареєстрованих на території обслуговування засобів, який в установлений строк надсилається підрозділу Державтоінспекції вищого рівня.

40. Дані про технічний стан засобів за результатами проведення техогляду у районі, місті, області аналізуються працівниками Державтоінспекції з метою визначення рівня справності засобів, установлення причин їх незадовільного технічного стану і виявлення засобів, що не пройшли техогляд в установлений строк.

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ТАЛОН ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ.
БЛАНК. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Чинний від 2007—12-01

1 РОЗРОБЛЕНО Центром безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ МВС України
УНЕСЕНО Департаментом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України

2 РОЗРОБНИКИ: О. Калинський (керівник теми), В. Зайченко, Є. Макаренко, І. Савченко

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.10.2007 № 384 
4 НА ЗАМІНУ СОУ 78—45-005—2005 
5 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП „УкрНДНЦ” № 32595752/1615 від 08.11.2007р.

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України
ЗМІСТ

1. Сфера застосування
2. Загальні положення
3. Загальні вимоги
4. Ступені захисту
5. Гарантії виробника
6. Додаток А (обов’язковий). Лицьовий бік талонів
7. Додаток Б (обов’язковий). Зворотний бік талонів типів 1 та 2
8. Додаток В (обов’язковий). Зразок талонів типу 1 залежно від року проходження чергового державного технічного огляду
9. Додаток Г (обов’язковий). Ступені захисту талонів
ТАЛОН ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ.
БЛАНК. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1 Сфера застосування 
Стандарт МВС України СОУ 78—45-005—2007 „Талон про проходження державного технічного огляду. Бланк. Загальні вимоги” (далі — стандарт) установлює загальні вимоги до бланків талонів про проходження державного технічного огляду (далі — талони) транспортних засобів, що зареєстровані в Державтоінспекції МВС України.
Талони впроваджено на території України з метою підтвердження відповідності транспортного засобу вимогам законодавства, правилам, нормам і стандартам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. 
Дотримання вимог цього стандарту є обов’язковим для підприємств-виробників талонів.

 
2 Загальні положення 
2.1 Бланки талонів виготовляються централізовано на замовлення Департаменту Державтоінспекції МВС України (далі — ДДАІ МВС).
2.2 Запроваджується два типи талонів про проходження державного технічного огляду:
Тип 1 — талони, що видаються при проведенні державного технічного огляду терміном на 1 або 2 роки.
Тип 2 — талони, що видаються при проведенні державного технічного огляду терміном на півріччя.
2.3 Бланки талонів мають облікову серію і номер та виготовляються друкарським способом з використанням ступенів захисту від фальсифікації і підроблень.
2.4 Підприємство-виробник виготовляє оригінали-макети талонів згідно з вимогами цього стандарту та відповідно до технічного опису талона.
2.5 Талони видаються після проведення державного технічного огляду в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
2.6 Талон закріплюється з внутрішнього боку в правому нижньому кутку переднього вітрового скла транспортного засобу. Для кріплення талона на вітровому склі транспортного засобу можуть використовуватися пристрої та матеріали, які не повинні обмежувати безперешкодне виймання та вкладання талона та запобігати його випадінню. На транспортних засобах, у конструкції яких вітрове скло відсутнє, талон про проходження державного технічного огляду знаходиться у власника разом з реєстраційними документами.

 
3. Загальні вимоги 
3.1 Бланки талонів виготовляють згідно з вимогами цього стандарту. Розміри бланків наведено в додатках А та Б.
3.2 Для виготовлення бланків талонів необхідно використовувати цупкий папір.
3.3 Загальний фон лицьового боку талона повинен бути нанесений яскравою фарбою.
3.4 Фарба, що застосовується для нанесення фону, рисунків, написів і позначень, має бути стійкою до несприятливого атмосферного впливу та сонячного випромінювання.
3.5 Текст і реквізити талона мають бути виконані українською мовою та арабськими цифрами.
3.6 Дані, що заносяться до талона, мають бути завірені підписом та особистим штампом посадової особи Державтоінспекції МВС, яка видала цей талон.
3.7 Заповнення реквізитів бланків талонів виконується чорнилом синього або чорного кольору, який не змінюється під впливом сонячних променів, або за допомогою комп’ютерної техніки.

3.8 Лицьовий бік талона 
3.8.1 Розміри полів зазначено у додатку А.
3.8.2 У верхній лівій частині талона мають бути нанесені слова: „ДАІ МВС України”. 
3.8.3 У нижній лівій частині талона має бути зображено емблему Державної автомобільної інспекції МВС України.
3.8.4 З правого боку у верхній частині талона на відстані 3 мм від верхнього краю бланка наноситься рамка для позначення серії та номера талона. Серія талона складається з двох літер кирилиці, а номер — із шести арабських цифр. Талони мають наскрізну нумерацію. Серія і номер наносяться підприємством-виробником під час виготовлення та узгоджуються з ДДАІ МВС.
3.8.5 Під рамкою з позначенням серії та номера талона у верхній його частині має бути надрукована рамка білого кольору розміром 8Ч45 мм. У середину верхньої рамки вписується державний номер транспортного засобу.
3.8.6 У верхній частині талона, праворуч від напису “ДАІ МВС України”, на талонах типу 2 розміщується поле білого кольору з нанесеними контурами зображення цифр 1 та 2, що позначають півріччя, в якому транспортний засіб підлягає поданню на проходження чергового державного технічного огляду. Цифра наноситься чорнилом синього або чорного кольору, що не змінюється під впливом сонячного проміння, або за допомогою комп’ютерної техніки.
3.8.7 Посередині відносно горизонтальної осі талона праворуч вказується рік, у якому транспортний засіб підлягає поданню на проходження чергового державного технічного огляду. 
3.8.8 У нижній частині талона праворуч розміщується рамка білого кольору розміром (10Ч70) мм для позначення марки та моделі транспортного засобу. 
3.8.9 Загальний фон лицьового боку талона обов’язково має змінюватися залежно від року проходження чергового державного технічного огляду транспортного засобу і відповідати додаткові В. Загальний фон повинен заповнювати не менш ніж 70% поверхні лицьового боку бланка.

3.9 Зворотний бік талона 
3.9.1 Розміри талона зазначено на рисунку Б.
3.9.2 На зворотному боці талона мають бути такі реквізити:

· назва виду документа;

· № шасі (кузова, рами);

· місце для підпису та штампа посадової особи ДАІ МВС;

· дата проведення технічного огляду;

· дата проведення чергового технічного огляду;

· напис “Згідно з п. 7 ст. 37 Закону України “Про дорожній рух” забороняється експлуатація транспортних засобів за відсутності талонів про проходження державного технічного огляду”.

3.10 Пакування 
3.10.1 Для пакування бланків талонів використовують папір, картон, ящики з гофрованого картону, що відповідають вимогам чинних нормативних документів. Бланки треба пакувати таким чином, щоб запобігти їх пошкодженню.
3.10.2 Пакувальна одиниця обв’язується полімерною стрічкою або іншим обв’язувальним матеріалом і обов’язково обклеюється з усіх боків клейкою стрічкою, яка повинна забезпечувати захист від несанкціонованого відкривання. Клейка стрічка має бути одноразового використання.

3.11 Маркування 
3.11.1 На кожній пакувальній одиниці має бути маркування, яке наноситься типографським способом, штампом чи шляхом наклеювання бирки.
3.11.2 Марковання має містити таку інформацію:

· назва підприємства-виробника та його адреса;

· номер замовлення;

· назва замовлення;

· кількість примірників бланків у пачці та номери першого й останнього бланків пакувальної одиниці;

· відмітка відділу технічного контролю;

· штамп пакувальника;

· дата пакування;

· позначення цього стандарту;

· умови зберігання і транспортування.

3.12 Транспортування 
Перевозити бланки необхідно таким чином, щоб запобігти механічним пошкодженням та потраплянню на них вологи під час транспортування будь-яким видом транспорту.

3.13 Зберігання 
Бланки талонів мають зберігатися в закритому приміщенні з відносною вологістю не більше 70% та за умови відсутності будь-яких випарів.

4. Ступені захисту 
4.1 Талон повинен мати ступені захисту від фальсифікації і підроблень, а саме:

· захисну сітку;

· мікрошрифт;

· голографічний захисний елемент;

· позначення, нанесені невидимою фарбою.

 

4.2 Захисна сітка талона на зворотному боці складається з кіл, усередині яких почергово нанесено Державний Герб України та мікротекстом — слово „ДАІ”. Герб, текст і кола виконуються такою ж фарбою, що й основний колір бланка на лицьовому боці.
4.3 Лінії чорного кольору, що знаходяться на зворотному боці талона про проходження державного технічного огляду, після слів “№ шасі (кузова, рами)” та “Посадова особа ДАІ МВС” мають складатися зі слова „ДАІ”, виконаного мікротекстом.
4.4 Невидима фарба, що під ультрафіолетовими променями висвітлюється жовтим кольором, застосовується для нанесення на лицьовому боці талона Державного Герба України, року проходження чергового державного технічного огляду транспортного засобу та розпізнавального автомобільного знака України.
4.5 Види ступенів захисту, їх розташування та колір невидимої фарби можуть змінюватися за узгодженням з ДДАІ МВС України.
4.6 Зразки нанесення ступенів захисту на бланках талонів наведено в додатку Г.  
5. Гарантії виробника 
5.1 Кількість і номери бланків в одній упаковці повинні відповідати кількості та номерам, зазначеним на бирці.
5.2 Кількість бланків в одній упаковці залежить від матеріалу, який застосовується для пакування.
5.3 Наявність усіх реквізитів на бланку та відсутність механічних пошкоджень контролюється візуально. 
5.4 Гарантійний термін експлуатації талонів два роки.

Додаток А 
(обов’язковий)
Лицьовий бік талонів

--
[image: image1.jpg]



Рисунок А.1. — Лицьовий бік талона типу 1

--
[image: image2.jpg]



Рисунок А.2. — Лицьовий бік талона типу 2 
Додаток Б 
(обов’язковий)
Зворотний бік талонів типів 1 та 2 
-
[image: image3.jpg]TAJIOH

PO NPOXO/DKEHHS JIEPAKABHOTO TEXHIUHOIO OITITY.
Nomaci (kysosa,panwn)____
Tlocazosa ocoda JIAI MBC
JlaTa npoBeICHAS TEXHIMHOTO OFIAY.

Hara nposenenns ueprosoro TO

k1.7 37 Sy S T dgat s eprmemis s
R S L A A AR AR S R




Додаток В 
(обов’язковий)
Зразок талонів типу 1 залежно від року проходження 
чергового державного технічного огляду

[image: image4.jpg]L AB e 000000 AB N 000000

& 2010 @m)

AB)&OOOOOO AB Ne 000000





